220KV等级预防性试验设备的选型

| 分类 | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 变 压 器 | 智能双显绝缘电阻测试仪 | TLHG-2010 | 可测吸收比/极化指数，输出500/1000/2500/5000 |
|  | 抗干扰介损自动测试仪 | TLHG-206 | 准确度： Cx: ±（读数×1%+1pF） tgδ: ±（读数×1%+0.00040） |
|  | 变频串联谐振试验装置 | TLHG-608 | 满足300mm2,110kV 电缆交流耐压试验，长度500m |
|  | 直流电阻测试仪 | TLHG-201-40A | 变压器直流电阻测量40A |
|  | 全自动变比测试仪 | TLHG-205 | 变比测量范围：1～10000 精度： 0.2 级 |
|  | 变压器有载分接开关测试仪 | TLHG-2017 | 三路独立测试电源，输出电流I≥1A |
|  | 变压器容量损耗参数测量仪 | TLHG-207 | 输出：0～100A 0～750V |
|  | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2011 | 电压：80KV 准确度 1% |
|  | 变压器绕组变形测试仪 | TLHG-2020 | 扫频测量范围：(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz |
|  | 数字式局部放电检测仪 | TLHG-2025 | 测量通道：独立2通道。、可测试品的电容量范围6pF~250µF。 |
|  | 微量水分测定仪 | TLHG-7703 | 测量范围： 0ug～100mg 分辨率： 0.1ug |
| 发 电 机 | 水内冷发电机绝缘电阻测试仪 | TLHG-8810 | 测量范围：0 ~ 10GΩ， 试验电压： 2500V |
|  | 发电机转子交流阻抗测试仪 | TLHG-8811 | 交流阻抗0～99.9Ω 0.2级 交流电0～600V 0.2级 交流电流：0～120A 0.2级 有功功率：0～72KW 0.5级 |
|  | 发电机工频耐压试验装置 | TLHG-603 | 纯正弦波，波形畸变率≤1% |
| 高 压 开 关 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3012-200A | 带打印。输出：0～200A 量程0～1999.99Ω |
|  | 断路器动特性分析仪 | TLHG-307 | 测量石墨开关 量程 4000.0ms，20.00m/s 通用式测速传感器，直线行程传感器，旋转传感器 |
|  | 真空度测试仪 | TLHG-302 | 检测范围： 10-5 —10-1Pa |
| 互 感 器 | 三倍频发生器 | TLHG-102-60kVA | 含操作台。容量: 60kVA |
|  | 伏安特性变比极性综合测试仪 | TLHG-506 | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线、角差、比差 |
|  | 互感器现场误差测试仪 | TLHG-3306 | 变比范围：5A/5A～25000A/5A（5A/1A～5000A/1A） |
| 避 雷 器 | 三相氧化锌避雷器测试仪 | TLHG-801 | 三相，参考电压输入范围：25V—250V， 量程：0～10mA |
|  | 直流高压发生器（含微安表） | TLHG-108-300kV/5mA | 输出：300KV，5mA |
| 地 网 | 数字接地电阻测量仪 | TLHG-2571 | 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
|  | 大型地网接地电阻测试仪 | TLHG-901 | 变频45Hz/55Hz 阻抗测量范围：0～150Ω 分辨率：0.001Ω |
| GIS | SF6气体检漏仪 | TLHG-5503 | 最小检测值：0.1μL/L |
|  | SF6微量水份测量仪 | TLHG-5502 | 测量范围 ：Td -80 ～ +20℃ |
| 测 绝 缘 油 | 绝缘油介质损耗测试仪 | TLHG-209 | tgδ 无限制 精 度△ tgδ： ±(读数*1.0%+0.020%) △ Cx：±(读数*1.0%+0.5PF) △ Rx ：±读数 * 10% |
|  | 闭口闪点自动分析仪 | TLHG-7702 | 测量范围：室温～400℃ |
|  | 开口闪点自动分析仪 | TLHG-7701 | 测量范围：40℃～400℃ |
|  | 微量水分测定仪 | TLHG-7703 | 电解水量 精度 10ug～1000ug ±3ug >1000ug 0.3% |
|  | 气相色谱仪 | TLHG-7706 | 热导检测器：室温+30℃～300℃ |
| 其 他 | 微机继电保护测试仪 | TLHG-1200 | 单相输出：6×30A 六相并联：180A |
|  | 大电流发生器 | TLHG-DG-10000A | 输出电流:10000A |
|  | 全自动电容电桥测试仪 | TLHG-2201 | 电容范围：0.1μF ～ 2,000μF； 容量范围：5 ～ 20,000kvar； |
|  | 智能电池活化仪 | TLHG-8806 | 充电电流 0～100A(2V)、0～30A(6V/12V) 0.1A 1% 放电电流 0～100A(2V)、0～30A(6V/12V) 0.1A 1% |
|  | 蓄电池内阻测试仪 | TLHG-8803 | 测量范围：内阻：0.0mΩ—100mΩ 电压：0.000v--16v |
|  | 智能充电放电综合测试仪 | TLHG-8808 | 充放电电流0～20A |
|  | 交直流分压器 | TLHG-106-200KV | 200KV,精度0.5% |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋 
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com 
E-mail：whtlhgdq@163.com