| 项目 |  | TLHG-6606 |
| --- | --- | --- |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型（氧化钒） |
|  | 像素 | 320*240 |
| 图像性能 | 视场角/最小焦距 | 18* 13/0.5m |
|  | 空间分辨率 | 0.95mrad |
|  | 噪声等效温差 | <=50mk(30°C) |
|  | 聚焦 | 电动 |
|  | 波长范围 | 8-14µm |
| 图像显示 | 显示器 | 3.5寸彩色LCD |
| 测量 | 测温范围 | -20°C至+300°C，可扩展到1500°C |
|  | 精度 | ±2°C或±2%（度数范围），取最大值 |
|  | 测温校正 | 自动/手动 |
|  | 测温模式 | 可自动测量并捕捉全屏最高温：可任意点测温；区域最高温捕捉；可设定上限报警温度值；高于该温度值可自动报警。 |
|  | 调色板 | 六种调色板可选 |
|  | 图像调整 | 对比度，亮度可调 |
|  | 设置功能 | 日期/时间 |
|  | 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 |
|  | 环境温度校正 | 自动/手动设置环境温度 |
| 激光指示 | 激光指示器 | 二级，1mw/635nm红色 |
| 电源系统 | 电池类型 | 镍电池，可充电 |
|  | 电池工作时间 | 4小时连续工作 |
|  | 充电类型 | 电源适配器 |
|  | 省电模式 | 有 |
|  | 外接电源 | 7.5V DC |
| 环境参数 | 操作温度 | -20°C~ +50°C |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 湿度 | 工作及存放10%~95% |
| 物理特性 | 尺寸 | 188mm*115m*110m |
|  | 重量 | 1500g(含电池) |