TLHG-2205电容测试仪（0.1%，10kHz）参数说明

| 产品型号： | TLHG-2205 |
| --- | --- |
| 电容测量仪 |  |
| 显示器 | 数码管显示 |
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
| 测试电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms |
| 测试准确度 | 0.1% |
| 测试速度 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) |
| 恒电压测试范围 | ------ |
| 触发方式 | 内部, 手动, 外部 |
| 校准功能 | 开路 / 短路扫频清零 |
| 显示方式 | 直读，Δ% |
| 比较器功能 | 四档分选，P1档讯响， 或两档分选，合格讯响 |
| 存储器 | ------ |
| 接口 | RS-232C, HANDLER |
| 测试参数 | C,R（ESR，EPR）,D,Q |
| 输出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω |
| 等效方式 | 串联, 并联 |
| 显示范围; C. R,Z. D. Q. θ (DEG). ⊿%.. | 0.001 pF — 99999 µ F. 0.0001 Ω — 99.999MΩ. 0.0001-9.999. 0.0001-9999. -----. -9999%-9999%. |

性能特点

| 良好的测试稳定性 合理的功能配置 键盘锁定功能 RS-232C、HANDLER 接口... | 抗冲击能力强 固定的输出阻抗，特别适合陶瓷电容器的... 30Ω、100Ω两种输出阻抗 可选配RS232C操作软件 |
| --- | --- |

简要说明

TLHG-2205是一种精度高、测试范围宽、操作简便、功能完善的电容测量仪。该产品可提供至10kHz的典型测试频率及四档分选功能，尤其适用于生产线快速测量，以及电容的ESR和EPR的测量.该产品具有强有力的抗冲击保护能力，解决了长期以来电容测量仪冲击保护能力差这一困扰使用者的顽症。完善的HANDLER接口可使方便地使用于元件自动分选系统。

标配：

选配：

点击本地下载